电动吸引器技术指标和说明

- 一、商务部分：

1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书）

2、在省内设有固定的售后服务专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

★3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”及相关荣誉证书。

二、产品外观及性能要求：

- 造型新颖，可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。

- ★ABS一次成型全塑外壳；进口膜式泵，使用寿命长，噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。

- 工作制：间隙加载连续运行

三、技术要求：

电源：AC220V±10% 50Hz

泵结构：进口膜式泵

抽气速率：≥35L/min

★负压调节范围：0.013～0.090MPa

吸液瓶：2500ml×2

输入功率：400VA

噪音：≤65dB

四、基本配置：

- 脚踏开关                 1个               熔丝管                   2个

- 吸引管                   1支               透明硅胶管               1根